《自动补偿式活动铅笔》标准编制说明

- 任务来源

根据工业和信息化部《关于印发2012年第二批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2012]119号），全国制笔标准化技术委员会申请立项的《自动补偿式活动铅笔》行业标准获得批准立项（项目批准文号：2012-1257-QB）。该行业标准由上海晨光文具股份有限公司负责起草，贝发集团股份有限公司、东莞市智高文具有限公司、广东金万年文具有限公司等12家企业参加起草《自动补偿式活动铅笔》行业标准。该行业标准是首次制定。

- 工作概况

全国制笔标准化技术委员会（以下简称“标委会”）于2012年7月2日发出《关于征集<记号笔>等六项行业标准起草单位的通知》（笔标字(2012)第8号）后，上海晨光文具股份有限公司（以下简称“晨光”）向标委会秘书处提交了申请，并联合贝发集团股份有限公司等12家企业参与《自动补偿式活动铅笔》行业标准的起草工作。

《自动补偿式活动铅笔》标准编制工作小组于2012年8月在晨光召开第一次工作会议，与会人员一致认为应确定自动补偿式活动铅笔的定义和中英译文，并暂定本标准涉及到的产品中文为“自动补偿式活动铅笔” ，英文为“Automatic Pencils” ；同时明确了工作分配和进度安排，对市场上相关的产品、专利、标准等做了收集检索等相关工作部署。

在收集了市场上国内外12个品牌19种类型共209支相关产品的基础上，晨光结合自动补偿式活动铅笔的特点，初步拟定了补偿性能、补偿力、护芯管安全回缩性能、夹铅芯力、连续输芯性能、耐冲击性能、弹簧疲劳强度等诸项检测项目，对收集的样品进行数据测量统计。

补偿性能与补偿力是影响自动补偿式活动铅笔是否出芯的关键指标，为了能够准确测量这两项指标参数，综合考虑弹簧和阻尼的影响，采用整笔状态下测试上述两个性能。通过查询，了解到目前市场上暂无此类仪器设备。为此，晨光联合相关检测仪器公司共同开发了此标准中采用的全自动测力仪。针对自动补偿式活动铅笔的特点，先后拟定了三套仪器方案原理。针对每一套方案，从力值要求到位移量的取舍进行了反复的试验。仪器方案确定后，对国内外部分厂家的产品进行了测试，确保了测试数据的准确性与可靠度。该仪器的最大试验力可达到0.98N，试验力最小分辨率可达到0.001N，位移最小分辨率可达到0.001mm，试验力示值相对误差可≤±1.0%，同时试验力示值重复性相对误差可达到≤1.0%。

经过对已有数据进行全面分析后，编制工作组成员针对补偿力、补偿性能的标准要求进行了反复讨论，暂定补偿力以位移量为0.3mm为准，并重复测试数次，避免只测一次的测量方法带来的偶然性误差，同时也是以量化的数据来表达补偿性能。

参考JIS S6013-2009《活动铅笔》，又提出了增加铅芯残留长度这个项目，以提倡环保、节能的理念，在分析检测了所收集样品的基础上，暂定该项指标为18mm。

2013年2月，晨光依据工作成果，认真整理了各方意见，对国际标准、国家标准、行业标准等相关标准进行了全面细致的分析，初步设定了补偿性能、补偿力、夹铅芯力、芯尖受力、输铅芯性能、护芯管回缩性能、铅芯残留长度、金属笔夹弹性、耐冲击性、镀层抗蚀性和外观等11项检测项目，以及相应的性能指标，完成了《自动补偿式活动铅笔》标准征求意见稿和编制说明。

- 标准编制原则和主要内容

- 标准编制原则

标准的编制遵循统一性、协调性、适用性、一致性、规范性原则，标准格式要求按GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》进行编制；在产品尺寸和性能要求上根据企业实际的生产和检测能力，力求顾及生产和使用方的利益，确保内容科学、合理、具有适用性和可操作性。

- 标准内容说明

本标准由范围；规范性引用文件；术语和定义；分类；要求；试验方法；检验规则；标志、包装、运输、贮存共八章构成。

自动补偿式活动铅笔属于活动铅笔范畴，是活动铅笔中新一代产品。它的产生是针对揿动式活动铅笔易断芯及书写中要常按动来补偿磨耗的铅芯问题，因它书写中能自动补偿铅芯，铅芯不用外露过多，也就不会断芯，所以亦称写不断铅笔。

从第一次加芯方式上，有手动加芯式和揿动加芯式两种。目前主要生产0.5mm和0.7mm两个规格，以细芯为主，不用削芯，也要求不会断芯。自动补偿式活动铅笔的关键指标（即使用性能）有两个，一是补偿性能，二是夹铅芯力，其它为实用性能。

- 补偿性能：在书写过程中铅芯发生磨耗，出芯机构能够自动出芯的性能。按照本标准规定的检测方法，连续按动护芯管10次，每次压缩距离0.3mm后，能够补偿铅芯长度≥0.8mm，即每次补偿铅芯长度≥0.08mm。

- 补偿力：在书写过程中铅芯发生磨耗，出芯机构能够自动出芯所需的力。按照本标准规定检测方法，每次压缩护芯管0.3mm后测得的力值，为补偿力。为避免偶然性误差，故采用测量10次数值的平均值为准。考虑到自动补偿式活动铅笔的手工加芯式和揿动加芯式的结构有所不同，将补偿力要求分别定为手工加芯式≤0.44N，揿动加芯式≤0.54N。

- 夹铅芯力：铅芯在夹头径向夹紧力的作用下，夹头与铅芯之间所形成的摩擦力。按照本标准规定检测方法，自动补偿式活动铅笔的夹铅芯力≥8N。测试完夹铅芯力之后，质量不好的试笔有可能夹头锁死，不能出芯，这样的试笔也是不合格的。因此在夹铅芯力测试完之后，需要确定铅芯能正常输出试笔。

- 芯尖受力：是有关断芯的实用指标，在规定条件下，铅芯露出护芯管1毫米，笔轴线与纸面65±5度夹角。铅芯不发生折断现象所能承受的力。国际标准0.5mm以上芯尖受力要求是8N，日本标准0.5mm以上力要求是5N。经过对样品的检测及实验数据的分析，我们将芯尖受力对公称直径做了区分，0.5mm定为5N，0.7mm定为6N。也是希望通过标准的制定起到引导作用，使芯尖受力尽可能向国际标准靠齐。

- 输铅芯性能：揿动加芯式自动补偿式活动铅笔在一支铅芯用尽后，揿动按钮更换另一支铅芯时的可靠性、连续性和完整性。对于手工加芯式自动补偿式活动铅笔，则需要拔开尾帽或旋开尖套，用手工方式加铅芯，故不需要考核输铅芯性能。

- 护芯管回缩性能：揿动式自动补偿式活动铅笔在不使用时，护芯管应缩入尖套内保护铅芯。

- 铅芯残留长度：由于出芯机构受力，铅芯从夹头中脱落、滞留在尖套内又无法书写时的长度。也就是夹头到护芯管口部的长度减1（护芯管窜动约一毫米表示铅芯用尽）的长度。自动补偿式活动铅笔的铅芯残留长度要求≤18mm。

- 金属笔夹弹性：将3mm厚插片插入笔杆与笔夹夹珠之间，放置10min后取下插片，笔杆与笔夹夹珠之间应无缝隙。

- 耐冲击性：指笔在规定的条件下受冲击后，具有不妨碍使用、不破损的性能。自动补偿式活动铅笔的耐冲击性应达到：零部件无开裂变形，保证使用性能不变化。故在冲击之后，除了对外观及零部件的检查，也应测试试笔能正常划线使用。

- 镀层抗蚀性：有镀层的笔应能抗腐蚀，在盐酸溶液中浸泡3min后应不露基体。

- 外观：在200lx～250lx光照度下进行目视。

- 关键指标分析

本标准的关键指标和检测方法进行了较长时间的反复验证过程，因为自动补偿式活动铅笔尚未有相关国际标准、国家标准和其他文献资料可以参考。

（一）补偿性能

补偿性能是自动补偿式活动铅笔的最根本的特性，然而根据调查了解，目前生产自动补偿式活动铅笔的企业，对补偿性能的检测均采用手工拨动护芯管看能否自动出芯来做出判定的，这只是一种定性的判断方式，并且会因主观性及偶然性产生较多的误判。

因此，在本标准制订过程中，希望能找到一种科学合理的方法，采用检测仪器，定量来判定自动补偿式活动铅笔的补偿性能。考虑到自动补偿式活动铅笔的另一个关键指标：补偿力同样需要通过定量的方法来判定，于是我们经过多次试验与验证，找到了采用全自动测力仪这种科学合理的检测方法，即：通过一次设定连续按动护芯管10次，每次压缩距离0.3mm，既能够检测出补偿力的数值，又能够通过测量已补偿铅芯的长度来定量检测补偿性能，一次检测可以得到两项指标的结果。

经过对样品的检测，分析数据(见表1、表2)，样品中单次测试数据最小为0.064mm，最大为0.298mm，大部分数据在0.08mm以上。故将此项要求的标准定为0.08毫米/次。

表1 揿动加芯式样品补偿力数据

| 序号 | 品牌/ 型号 | 揿动加芯式样品编号/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 |  |  |
| 1 | 国外A1 | 0.138 | 0.149 | 0.095 | 0.162 | 0.161 | 0.182 | 0.196 | 0.141 | 0.222 | 0.108 | 0.202 | / | / | 0.160 | 0.095--0.222 |
| 2 | 国外A2 | 0.158 | 0.126 | 0.200 | 0.178 | 0.175 | 0.191 | 0.226 | 0.187 | 0.113 | 0.161 | / | 0.145 | / | 0.169 | 0.113--0.226 |
| 3 | 国外B1 | 0.239 | 0.246 | 0.185 | 0.199 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.217 | 0.185--0.246 |
| 4 | 国外C1 | 0.206 | 0.216 | 0.128 | 0.124 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.169 | 0.124--0.216 |
| 5 | 国内a1 | 0.237 | 0.192 | 0.219 | 0.203 | 0.138 | 0.222 | 0.235 | 0.241 | 0.190 | 0.242 | 0.161 | 0.123 | 0.199 | 0.200 | 0.123--0.242 |
| 6 | 国内b1 | 0.244 | 0.194 | 0.261 | 0.255 | 0.230 | 0.227 | 0.254 | 0.222 | 0.221 | 0.223 | 0.207 | 0.157 | 0.161 | 0.220 | 0.157--0.261 |
| 7 | 国内c1 | 0.146 | 0.211 | 0.137 | 0.195 | 0.222 | 0.246 | 0.237 | 0.195 | 0.212 | 0.221 | 0.200 | 0.160 | 0.144 | 0.194 | 0.137--0.246 |
| 8 | 国内d1 | 0.198 | 0.136 | 0.240 | 0.158 | 0.214 | 0.218 | 0.191 | 0.210 | 0.239 | 0.244 | 0.241 | 0.211 | 0.234 | 0.210 | 0.136--0.244 |
| 9 | 国内e1 | 0.151 | 0.228 | 0.183 | 0.084 | 0.120 | 0.231 | 0.197 | 0.126 | 0.165 | 0.167 | / | / | / | 0.165 | 0.084--0.231 |
| 10 | 国内e2 | 0.224 | 0.253 | 0.182 | 0.174 | 0.179 | 0.118 | 0.152 | 0.151 | 0.064 | 0.232 | / | / | / | 0.173 | 0.064--0.253 |

（二）补偿力

表2 手动加芯式样品补偿力数据

| 序号 | 品牌/ 型号 | 手动加芯式样品编号/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 |  |  |
| 1 | 国外D1 | / | 0.198 | 0.219 | 0.212 | 0.212 | 0.136 | / | 0.205 | 0.208 | / | 0.225 | 0.155 | 0.196 | 0.197 | 0.136--0.225 |
| 2 | 国外D2 | 0.200 | 0.208 | 0.240 | / | 0.229 | 0.226 | 0.136 | / | 0.221 | / | 0.198 | 0.204 | 0.219 | 0.208 | 0.136--0.240 |
| 3 | 国外E1 | 0.183 | 0.187 | 0.229 | 0.241 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.210 | 0.183--0.241 |
| 4 | 国内a2 | 0.093 | 0.208 | 0.251 | 0.252 | 0.173 | 0.105 | 0.235 | 0.228 | 0.103 | 0.237 | 0.208 | 0.133 | 0.130 | 0.181 | 0.093--0.252 |
| 5 | 国内b2 | 0.100 | 0.234 | 0.143 | 0.166 | 0.255 | 0.207 | 0.187 | 0.169 | 0.236 | 0.118 | 0.170 | 0.198 | / | 0.182 | 0.100-0.255 |
| 6 | 国内f1 | 0.192 | 0.222 | / | 0.216 | 0.287 | 0.106 | 0.235 | 0.298 | 0.176 | 0.256 | 0.172 | 0.248 | / | 0.219 | 0.106--0.298 |
| 7 | 国内e1 | 0.138 | 0.182 | 0.179 | 0.215 | 0.232 | 0.172 | 0.228 | / | 0.259 | 0.202 | 0.230 | / | / | 0.204 | 0.138--0.259 |
| 8 | 国内e3 | 0.156 | 0.198 | 0.102 | 0.174 | 0.207 | 0.156 | 0.208 | 0.151 | 0.166 | 0.119 | / | / | / | 0.164 | 0.102--0.208 |
| 9 | 国内e4 | 0.110 | 0.196 | 0.241 | 0.190 | 0.204 | 0.227 | 0.222 | 0.191 | 0.164 | 0.229 | / | / | / | 0.197 | 0.110--0.241 |

补偿力亦是自动补偿式活动铅笔的关键指标之一，并且反映了自动补偿式活动铅笔的质量水平。根据调查了解，目前生产自动补偿式活动铅笔的企业，对补偿力的检测基本上是采用电子称上面放一个中间有小圆孔的夹具，将自动补偿式活动铅笔的护芯管对准圆孔，对自动补偿式活动铅笔施加垂直向下的压力，在护芯管能够后退（铅芯能够相对向前伸出）的情况下，电子称显示的最小力值。如果是人工施加压力，误差肯定较大，即使采用机械方式施加压力，护芯管的移动仍然需要人的目测，仍然存在不确定因素。

从理论上分析，所谓自动补偿式活动铅笔的补偿力，是指护芯管内的拉芯弹簧压力与克服护芯管内的阻尼摩擦力所需之力的总和，而弹簧压力大小与其压缩距离有关，通常情况下压力随压缩距离增加而变大。在实际使用中，在能够达到补偿性能的前提下，补偿力应该越小越好，即灵敏度越好，当然制造难度也会越大。

本标准所采用全自动测力仪，其压缩距离即位移的分辨率精度能够达到0.001mm，通过对所有收集样品的检测，第一次压缩距离设定为0.1mm，由于补偿力太小，大部分样品均未实现补偿性能；第二次压缩距离设定为0.2mm，补偿力有所增加，但是，仍有部分样品均未实现补偿性能；第三次压缩距离设定为0.3mm，所有样品均实现了补偿性能，补偿力在28gf-60gf之间（见表3、表4）。

表3 揿动加芯式0.3mm出芯补偿力数据

| 序号 | 品牌/型号 | 揿动加芯式样品编号/gf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 |  |  |
| 1 | 国外A1 | 33.00 | 39.14 | 39.64 | 46.88 | 46.03 | 36.91 | 39.21 | 54.59 | 39.63 | 55.58 | 30.64 | / | / | 41.93 | 30.64--55.58 |
| 2 | 国外A2 | 40.87 | 45.00 | 41.66 | 50.89 | 40.57 | 41.74 | 34.23 | 39.72 | 48.89 | 37.69 | / | 37.00 | / | 41.66 | 34.23--50.89 |
| 3 | 国外B1 | 43.07 | 34.35 | 44.63 | 41.53 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 40.90 | 34.35--44.63 |
| 4 | 国外C1 | 54.27 | 50.99 | 63.18 | 53.44 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 55.47 | 50.99--63.18 |
| 5 | 国内a1 | 36.53 | 39.58 | 37.39 | 37.20 | 59.46 | 34.83 | 42.04 | 42.58 | 39.60 | 39.79 | 57.41 | 45.90 | 37.17 | 42.27 | 34.83--59.46 |
| 6 | 国内b1 | 40.58 | 53.48 | 30.88 | 36.59 | 44.07 | 39.60 | 36.94 | 42.69 | 37.47 | 56.47 | 56.32 | 56.04 | 54.52 | 45.05 | 30.88--56.47 |
| 7 | 国内c1 | 43.69 | 47.45 | 50.75 | 41.32 | 44.19 | 40.85 | 35.97 | 58.29 | 39.72 | 45.30 | 44.88 | 46.98 | 54.18 | 45.66 | 35.97--58.29 |
| 8 | 国内d1 | 31.61 | 35.87 | 30.48 | 42.50 | 27.74 | 29.88 | 35.73 | 31.66 | 39.59 | 28.40 | 32.50 | 33.98 | 36.17 | 33.55 | 27.74--42.50 |
| 9 | 国内e1 | 62.59 | 42.82 | 41.99 | 51.82 | 54.43 | 38.98 | 44.89 | 53.03 | 52.43 | 46.99 | / | / | / | 49.00 | 38.98--62.59 |
| 10 | 国内e2 | 39.05 | 28.76 | 38.46 | 47.06 | 54.04 | 55.12 | 51.09 | 51.14 | 79.04 | 36.76 | / | / | / | 48.05 | 28.76--79.04 |

经过对样品的手工书写，发现补偿力在50gf以下的，对书写手感基本没有什么影响，护芯管也几乎没有磨损，而补偿力超过55gf则对书写手感有明显影响，护芯管也会有明显的磨损，因此，将压缩距离设定为0.3mm ，补偿力定在55gf以下，是合理和恰当的。

在试验中还发现手动加芯式与揿动加芯式两种自动补偿式活动铅笔的补偿力差别较大，手动加芯式的补偿力明显小于揿动加芯式的补偿力，究其原因是揿动加芯式的结构较手动加芯式更为复杂，特别是增加储芯和按动机构，明显增加了拉芯力。在市场上消费者因为使用方便而相对欢迎揿动加芯式的，如果补偿力就低按手动加芯式考虑，则对揿动加芯式明显不利；如果就高按揿动加芯式考虑，则对手动加芯式明显有利。所以最终确定将两者分为两类，分别设定为手动加芯式补偿力≤45gf，揿动加芯式补偿力≤55gf。

表4 手动加芯式0.3mm出芯补偿力数据

| 序号 | 品牌/型号 | 手动加芯式样品编号/gf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 |  |  |
| 1 | 国外D1 | / | 32.47 | 25.25 | 26.42 | 26.33 | 40.81 | / | 28.58 | 28.85 | / | 23.45 | 26.25 | 21.69 | 28.01 | 21.69--40.81 |
| 2 | 国外D2 | 28.64 | 27.41 | 23.49 | / | 25.09 | 24.72 | 35.50 | / | 26.05 | / | 32.32 | 30.87 | 25.49 | 27.96 | 23.49--35.50 |
| 3 | 国外E1 | 34.92 | 33.98 | 25.49 | 24.56 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 29.74 | 24.56--34.92 |
| 4 | 国内a2 | 41.18 | 44.29 | 37.19 | 30.79 | 37.04 | 39.79 | 48.44 | 33.36 | 63.75 | 41.37 | 47.66 | 39.86 | 56.59 | 43.18 | 30.79--63.75 |
| 5 | 国内b2 | 41.19 | 35.58 | 43.23 | 36.39 | 33.10 | 44.76 | 34.23 | 39.12 | 39.14 | 41.73 | 31.30 | 38.36 | / | 38.18 | 31.30--44.76 |
| 6 | 国内f1 | 49.06 | 34.73 | / | 37.57 | 27.20 | 41.62 | 34.24 | 23.74 | 33.37 | 28.65 | 35.38 | 37.11 | / | 34.79 | 23.74--49.06 |
| 7 | 国内e1 | 41.91 | 43.25 | 41.35 | 38.81 | 40.30 | 42.44 | 31.76 | / | 36.15 | 41.18 | 37.40 | / | / | 39.45 | 31.76--43.25 |
| 8 | 国内e3 | 45.39 | 30.20 | 47.96 | 45.67 | 29.01 | 37.56 | 30.12 | 32.37 | 37.94 | 39.94 | / | / | / | 37.62 | 29.01--47.96 |
| 9 | 国内e4 | 35.03 | 30.41 | 27.23 | 28.31 | 26.91 | 26.43 | 24.90 | 32.85 | 27.41 | 27.00 | / | / | / | 28.65 | 24.90--35.03 |

希望通过本标准制定与实施，能够引导制造企业向更高的技术质量水准发展，补偿力向低的方向靠拢，最终实现两种加芯方式的笔的补偿力数值合二为一。

- 分歧意见处理

暂无重大分歧意见。

- 专利的处置

经专利检索，部分活动铅笔的专利已失效；现有专利仅涉及揿动式活动铅笔机械制造等内容，但不是实施自动补偿式活动铅笔标准的必要专利，因此在标准前言中作了未识别专利的说明。

- 其它说明

本标准不涉及人体健康，人身、财产安全和法律法规规定强制执行的内容，为推荐性行业标准。

建议《自动补偿式活动铅笔》行业标准发布实施后，通过行业内的期刊、网站进行宣传，并由全国制笔标准化技术委员会组织进行标准的宣贯培训。同时在实施过程中，进一步听取反馈意见，以使标准内容进一步得到完善。

- 参考文件资料目录

ISO 9177-1-2011   活动铅笔 第1部分：分类、尺寸、性能要求和检测

JIS S6013-2009    活动铅笔

CNS 7079-2008     自动铅笔

QB/T 1023-2007    活动铅笔

QB/T 1024-2007    活动铅笔用黑铅芯

QB/T 2992.4-2008  笔类产品术语 第4部分:活动铅笔

上海晨光文具股份有限公司

2013年3月28日