《技术制图活动铅笔第3部分:黑铅芯 HB铅芯弯曲强度》编制说明

（征求意见稿）

- 工作简况

1 任务来源

本项目是根据国家标准委《关于下达第四批推荐性国家标准计划的通知》（国标委发函〔2018〕83号文件），计划编号20184775-T-607，项目名称“技术制图活动铅笔 第2部分：黑铅芯 分类和尺寸”进行制定，主要起草单位：哈尔滨天坛铅芯有限责任公司、上海市制笔工业研究所、上海晨光文具股份有限公司。计划应完成时间2019年。

2 主要工作过程

本标准等同采用ISO 9177-3:1994《活动铅笔 第3部分：黑铅芯 HB铅芯弯曲强度》，标准内容相对成熟，因此采用快速程序（B程序），直接由立项阶段进入征求意见阶段。

1）征求意见阶段：

全国制笔标准化技术委员会于2019年1月发出“关于成立《技术制图活动铅笔第1部分：分类、尺寸、性能要求和试验》等五项国家标准起草项目组的通知”（笔标发（2019）第2号），成立了以郭树新为组长，张晓亮、陈景强、姚鹤忠为组员的标准起草工作组。

工作组收集了相关的技术资料。对国际、国家、行业等相关标准进行了全面细致的分析、讨论，同时积极听取上海制笔工业研究所专家的建议和意见，着手起草标准草案稿。同时哈尔滨天坛铅芯有限责任公司测试中心依据标准草案对相关的产品进行了对比测试分析，实际产品性能可以达到标准技术要求。2019年4月形成《技术制图活动铅笔第3部分:黑铅芯 HB铅芯弯曲强度》国家标准征求意见稿，经组长审核后报标委会秘书处。

经标委会秘书处同意，2019年4月15日向全体委员及主要生产企业发出征求意见稿及编制说明，并在“中国制笔协会”网站上刊出。

3 主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本标准由哈尔滨天坛铅芯有限责任公司、上海市制笔工业研究所、上海晨光文具股份有限公司、安硕文教用品（上海）股份有限公司、贝发集团股份有限公司、青岛英格文教制品有限责任公司、深圳齐心集团股份有限公司、温州爱好笔业有限公司共同起草。

主要成员：郭树新、张晓亮、陈景强、姚鹤忠

所作的工作：郭树新任组长，主持全面协调工作，张晓亮负责标准文本的主要撰写、标准化，样品收集、试验和验证，以及数据收集和整理等工作；陈景强负责标准意见征集、标准文本规范等工作；姚鹤忠负责标准试验数据验证等工作。

二、标准编制原则和主要内容

1 标准编制原则

本标准的制定符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则进行本标准的制定工作。

本标准编写过程中，主要按GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和GB/T1.2-2002《标准化工作导则 第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》进行编写。标准与现有的产品标准相衔接，检测项目的设置与现有产品标准的内容协调一致，是对现有产品标准的补充和深化。本标准制定过程中，主要参考了以下标准：

GB/T XXXXX 《技术制图活动铅笔 第2部分:黑铅芯 分类和尺寸》

QB/T 1024-2018《活动铅笔用黑铅芯》

2 标准主要内容

本标准等同采用ISO 9177-3:1994《活动铅笔 第3部分：黑铅芯 HB铅芯弯曲强度》，为与现有标准系列一致，对标准名称作了编辑性修改，改为《技术制图活动铅笔 第3部分：黑铅芯 HB铅芯弯曲强度》。

本标准主要规定了活动铅笔用HB铅芯的弯曲强度要求和试验方法。

（1）弯曲强度反映了铅芯的抗弯曲能力，是铅芯的主要质量要求之一，标准规定了5种直径铅芯对应的弯曲强度要求。

（2）给出了弯曲强度的中央加荷（三点加荷）试验方法。

本标准主要项目设置等同采用ISO标准，技术要求、试验方法已在长期的生产实践中得到验证，保持了标准间的协调性。

4.解决的主要问题

本标准为制定项目，标准内容规范了活动铅笔铅芯的弯曲强度要求和试验方法，为铅芯的推广应用提供技术支撑，对规范市场、指导生产、提高产品的技术性能、安全可靠性，更好地满足市场和使用需求，提升铅芯乃至活动铅笔的技术水平具有十分重要的作用。

三、主要试验（或验证）情况

本标准中规定的技术要求及其试验方法已在长期的生产实践中得到验证

为了验证标准中各项要求的准确实用性，将国内产品与国外产品进行对比测试，测试结果见表1、表2。

表1 弯曲强度试验结果               0.5-HB-60

| 项目名称 | 要 求 | 试验结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国外 | 国内1 | 国内2 |
| 弯曲强度/MPa | ≥190 | 226～365 平均298 | 237～372 平均305 | 201～352 平均278 |

表2 弯曲强度试验结果             0.7-HB-60

| 项目名称 | 要 求 | 试验结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国外 | 国内1 | 国内2 |
| 弯曲强度/MPa | ≥160 | 216～325 平均286 | 229～332 平均295 | 192～302 平均267 |

铅芯弯曲强度试验结果均在标准要求范围内，经对结果分析，国内外样品的质量水平基本相当，标准内容符合当前产品的质量和性能现状。

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

活动铅笔由于其制造时不用木材，使用时铅芯可连续出芯，不需卷削，被誉为“环保型书写工具”。活动铅笔问世100多年，已发展成为数量大、品种众多的书写工具之一。其中对书写关键起作用的黑铅芯也在迅速的发展起来，就目前国家及人们对环保的要求，对木制铅笔的限制进一步加强，从而活动铅笔有着强劲的发展空间。所以在活动铅笔用黑铅芯的标准上也在进一步的完善，满足实际生产的需要。

通过制定标准，将提高消费品标准和国际标准的一致性程度，完善产品的技术要求和试验方法，提升标准的科学性、合理性和可操作性，使标准能较为全面地反映产品的质量水平；同时，使得产品更加规范统一，配套性更好。

六、与国际、国外对比情况

本标准等同采用ISO 9177-3:1994《活动铅笔 第3部分：黑铅芯 HB铅芯弯曲强度》。本标准性能要求及试验方法与ISO标准保持协调一致，根据我国国情和企业的实际操作编写，使标准能较为全面地反映产品的质量要求，适应国内生产企业的产品检验要求。

本标准制定过程中测试了国外的样品，相关数据的对比分析见第三章。

本标准水平为国际一般水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、法章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架见附图。

本标准属于制笔标准体系“笔类”中类，“活动铅笔”小类。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性国家标准。

建议本标准由全国制笔标准化技术委员会组织宣贯实施，企业可根据标准实施后对已有工作的影响程度，落实相应的调整措施，做好企业内部标准与国家标准的衔接或转化工作。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

本标准第2章规范性引用文件中“GB/T XXXX.2 《技术制图活动铅笔 第2部分：黑铅芯 分类和尺寸》”为同批、同级待批标准。

《技术制图活动铅笔 第3部分:黑铅芯 HB铅芯弯曲强度》

项目工作组

2019年4月5日

附图

18文化体育用品

02制笔

01自来水笔类

02圆珠笔类

03铅笔类

04活动铅笔类

05记号笔类

01笔类

02书写介质

03零部件

01自

来

水

笔

墨

水

02圆珠笔油墨

01圆珠笔零件

03圆珠笔墨水

05活

动

铅

笔

铅

芯

02记号笔零件

04记号笔墨水

03其它零件

04原材料

01笔头材料

05仪器设备

02刀具夹具

06多功能笔类

01专用检测仪器

03动力部件

99其它

99其它

制笔标准体系框图