ICS

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

考试用圆珠笔

Ball pens for exam

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家质量监督检验检疫总局 发布

- 前    言

本标准是为加强考试用圆珠笔的质量管理，保证产品质量，根据该产品的生产企业、商业部门及消费者要求而制定的。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国制笔标准化技术委员会（SAC/TC378）归口。

本标准由上海市制笔工业研究所负责起草，贝发集团股份有限公司、上海乐美文具有限公司、宁波文魁笔业有限公司、上海金万年实业发展有限公司、青岛昌隆文具有限公司、中韩晨光文具制造有限公司、义乌美能笔业有限公司、温州爱好笔业有限公司、温州天丰笔业有限公司参加起草。

本标准主要起草人：伏元龙、陈景强。

本标准首次发布。

- 考试用圆珠笔

  - 范围

本标准规定了考试用圆珠笔的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于考试用圆珠笔（包括油墨圆珠笔、中性墨水圆珠笔、水性墨水圆珠笔）。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191-2000  包装储运图示标志（eqvISO 780：1997）

GB/T 622-2006  化学试剂  盐酸（ISO 6353-2：1983 NEQ）

GB/T 631-2007  化学试剂  氨水（ISO 6353-2：1983 NEQ）

GB/T 678-2002  化学试剂  乙醇（无水乙醇）（ISO 6353-2：1983 NEQ）

GB/T 2828.1-2003  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

（ISO 2859-1：1999 IDT）

GB/T 6388-1986  运输包装收发货标志

GB/T 6684-2002  化学试剂  30%过氧化氢（ISO 6353-2：1983 NEQ）

GB/T 12654-1990  书写纸（neqJCP D15 1981）

GB 21027-2007  学生用品的通用安全要求

QB/T 2336-1997  橡胶铅笔擦

  - 要求

    - 考试用圆珠笔的书写介质颜色：黑色或蓝色。

    - 考试用圆珠笔的球珠直径：0.5 mm～0.8 mm。

    - 考试用圆珠笔的性能应符合表1的规定。

| 试验方法 | 项 目 名 称 | 要 求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 油墨圆珠笔 | 中性圆珠笔 | 水性圆珠笔 |
| 5.1 | 初写性能 | 200 mm内出墨正常 | 100 mm内出墨正常 |  |
| 5.2 | 书写性能 | 划线300 m以上，线迹无明显断线、变淡现象 |  | 划线400 m以上，线迹 无明显断线、变淡现象 |
| 5.3 | 渗透性 | ≥24 h，书写纸背面无明显痕迹 |  |  |
| 5.4 | 干燥性 | ≤20 s |  |  |
| 5.5 | 复印性 | 复印线迹保持可见 |  |  |
| 5.6 | 耐水性 | ≥24 h，线迹保持可见 |  |  |

- 表1（续）

| 试验方法 | 项 目 名 称 |  | 要 求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 油墨圆珠笔 | 中性圆珠笔 | 水性圆珠笔 |
| 5.7 | 耐光性 |  | ≥72 h，线迹保持可见 |  |  |
| 5.8 | 保存性 | A法 | （60±2）℃，10 d，应符合5.1和5.2要求 |  |  |
|  |  | B法a | （40±2）℃，（55±5）%R.H.，90 d，应符合5.1和5.2要求 |  |  |
| 5.9 | 耐擦性 |  | 线迹经擦拭后保持可见 |  |  |
| 5.10 | 耐乙醇性 |  | ≥10 min，线迹保持可见 |  |  |
| 5.11 | 耐盐酸性 |  | ≥24 h，线迹保持可见 |  |  |
| 5.12 | 耐氨水性 |  | ≥24 h，线迹保持可见 |  |  |
| 5.13 | 耐漂白性 |  | ≥5 min，线迹保持可见 |  |  |
| 5.14 | 间歇书写 |  | — | ≥24 h，100 mm内出墨正常 |  |
| a当对试验结果有异议时，B法为仲裁试验方法。 |  |  |  |  |  |

    - 考试用圆珠笔其它性能应符合表2规定。

| 试验方法 | 项 目 名 称 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 5.15 | 出芯机构灵活性a | 使用、复位转换灵活、复位时球珠不外露 |
| 5.16 | 笔杆头部孔径与笔头外径差值/mm | ≤0.20 |
| 5.17 | 金属笔夹弹性 | 无缝隙 |
| 5.18 | 耐冲击性 | 1 m高度水平跌落，能书写正常、零部件无开裂、变形、脱落 |
| 5.19 | 镀层耐蚀性 | ≥3 min不露底 |
| 5.20 | 外观 | 1.表面光洁，无擦伤、裂纹等缺陷； 2.整笔无明显歪斜； 3.零部件装配平服、牢固； 4.标志字迹清晰 |
| a适用于活动式圆珠笔。 |  |  |

    - 考试用圆珠笔可迁移元素含量和笔套安全应符合GB 21027-2007的规定。

  - 通用试验仪器、材料和条件

    - 划圆书写机

当使用划圆书写机时，应设定至满足下列条件：

      - 书写载荷

a）油墨圆珠笔：（1.5±0.1）N；

b）水性圆珠笔和中性圆珠笔：1     N。

0

-0.3

      - 书写角度

a）油墨圆珠笔：（75±5）°；

b）水性圆珠笔和中性圆珠笔：（60Combin）°或（70\s\up 5(0 )）°。

      - 划线速度

（4.5±0.5）m/min。

      - 书写格式

间距为2 mm～5 mm的连续螺旋线（周长100 mm）。

      - 衬垫板

抛光的不锈钢板。

    - 书写纸

a）油墨圆珠笔：符合GB/T 12654的定量规格为80 g/m2书写纸；

b）水性圆珠笔和中性圆珠笔：符合GB/T 12654的定量规格为70 g/m2书写纸。

    - 样品

自生产之日起六个月内、未作过保存性试验的考试用圆珠笔作为试笔。

    - 环境条件

若无特别的规定，试验应在下列环境条件下进行：

a）环境温度：15℃～25℃；

b）相对湿度：50%～80%。

  - 试验方法

    - 初写性能试验

      - 试验器具

60 g专用砝码。

      - 方法与步骤

a）取10支考试用圆珠笔作为试笔；

b）将60 g专用砝码套在笔杆下端，使笔与书写纸纸面成50°～70°倾斜角，以20 mm/s～25 mm/s的划线速度徒手划直线，应符合表1规定的要求。

    - 书写性能试验

      - 方法与步骤

a）调整划圆书写机满足4.1的条件；书写纸符合4.2的要求；

b）将经5.1试验的试笔装夹在划圆书写机上，经试写选定线迹最连贯的书写角度，油墨圆珠笔应开动划圆书写机划线5 m，将试笔提起离开纸面，放置3 h；

c）油墨圆珠笔和中性圆珠笔划线300 m，水性圆珠笔划线400 m，线迹应符合表1规定的要求；

d）在已划线的书写纸上，除去开始段和结束段，裁取约50 mm长的书写纸作为试样纸。

    - 渗透性试验

      - 方法与步骤

将试样纸在试验环境条件下放置24 h，检查试样纸背面，应符合表1规定的要求。

    - 干燥性试验

      - 试验器具

a）秒表；

b）500 g专用砝码，底面直径为50 mm。

      - 方法与步骤

按5.2.1c）方法划线结束，开启秒表计时至20 s，在结束段线迹上覆盖相同性质的书写纸，用砝码压在覆盖纸纸面上，重新计时，10 min后分开两纸，检查覆盖纸应无墨迹。

    - 复印性试验

      - 仪器及材料

a）复印设备（复印机或传真机）；

b）复印纸；

      - 方法与步骤

a）将试样纸放入复印设备；

b）启动复印设备，检查复印纸上显现的线迹应符合表1规定的要求。

    - 耐水性试验

      - 材料与器具

a）蒸馏水；

b）200 mL烧杯。

      - 方法与步骤

将试样纸在试验环境条件下放置2 h，放入烧杯浸没于蒸馏水中浸24 h，取出后自然干燥，试样纸上线迹应符合表1规定的要求。

    - 耐光性试验

      - 试验器具

紫外线灯箱（灯箱内径为220 mm～230 mm，紫外线灯：功率30 W,波长2.537×102  nm,灯管长900 mm）。

      - 方法与步骤

将试样纸置于距紫外线灯管100 mm处照射72 h后取出，试样纸上线迹应符合表1规定的要求。

    - 保存性试验

      - 试验仪器

a）恒温烘箱；

b）恒温恒湿箱。

      - 方法与步骤

取10支制造后未使用的考试用圆珠笔作为试笔。

        - A法

a）试笔水平放置在温度为（60±2）℃的恒温烘箱中10 d；

b）试笔冷却至室温后，按5.1和5.2进行试验，线迹应符合表1规定的要求。

        - B法

a）试笔水平放置在温度为（40±2）℃、相对湿度为（55±5）%的恒温恒湿箱中90 d；

b）试笔冷却至室温后，按5.1和5.2进行试验，线迹应符合表1规定的要求。

本方法为仲裁试验方法。

    - 耐擦性试验

      - 器具与材料

橡胶铅笔擦（QB/T 2336-1997）

      - 方法与步骤

将试样纸在试验环境条件下放置10 min，在线迹上用橡胶铅笔擦按一般方式擦拭，用力轻重以纸面无明显损伤为度，线迹应符合表1规定的要求。

    - 耐乙醇性试验

      - 器具与材料

a）乙醇（GB/T 678-2002）；

b）蒸馏水；

c）200 mL烧杯。

      - 方法与步骤

配制体积分数为50%的乙醇水溶液，将试样纸放置在试验环境条件下1 h后，放入烧杯浸没于乙醇溶液中；经10 min后取出，浸没于蒸馏水中10 min，取出后自然干燥，试样纸上线迹应符合表1规定的要求。

    - 耐盐酸性试验

      - 器具与材料

a）盐酸（GB/T 622-2006）；

b）蒸馏水；

c）200 mL烧杯。

      - 方法与步骤

配制质量分数为10%的盐酸水溶液，将试样纸放置在试验环境条件下1 h后，放入烧杯浸没于盐酸溶液中；经24 h后取出，浸没于蒸馏水中10 min，取出后自然干燥，试样纸上线迹应符合表1规定的要求。

    - 耐氨水性试验

      - 器具与材料

a）氨水（GB/T 631-2007）；

b）蒸馏水；

c）200 mL烧杯。

      - 方法与步骤

配制质量分数为10%的氨水水溶液，将试样纸放置在试验环境条件下1 h后，放入烧杯浸没于氨水溶液中；经24 h后取出，浸没于蒸馏水中10 min，取出后自然干燥，试样纸上线迹应符合表1规定的要求。

    - 耐漂白性试验

      - 器具与材料

a）30%过氧化氢（GB/T 6684-2002）；

b）蒸馏水；

c）200 mL烧杯。

      - 方法与步骤

配制质量分数为3%的过氧化氢水溶液，将试样纸放置在试验环境条件下1 h后，放入烧杯浸没于过氧化氢溶液中；经5 min后取出，浸没于蒸馏水中10 min，取出后自然干燥，试样纸上线迹应符合表1规定的要求。

    - 间歇书写试验

      - 方法与步骤

取10支制造后未使用的水性圆珠笔或中性圆珠笔作为试笔。

将试笔拔去笔套，划线出墨正常后在试验环境条件下水平放置24 h，按5.1方法试验，应符合表1规定的要求。

    - 出芯机构灵活性试验

      - 方法与步骤

a）揿动或旋转圆珠笔出芯结构，使用、复位状态转换应灵活；

b）使能正常书写的试笔处于复位状态，然后使笔杆与书写纸纸面垂直，徒手在纸面上划线，应不能划出线迹。

    - 笔杆头部孔径与笔头外径差值试验

      - 试验器具

分辨力不低于0.02 mm的游标卡尺。

      - 方法与步骤

用游标卡尺分别量取笔杆头部孔径最小值d 1 和笔头外径最大值d 2，再按式（1）计算差值h，应符合表2所规定的要求。

h =d 1 —d 2    …………………………………………… (1)

式中：

h —— 笔杆头部孔径与笔头外径差值，单位为毫米（mm）；

d 1 —— 笔杆头部孔径最小值，单位为毫米（mm）；

d 2 —— 笔头的外径最大值，单位为毫米（mm）。

计算结果表示到小数点后二位。

    - 金属笔夹弹性试验

      - 试验器具

厚度为3 mm的插片（木片、塑料片、金属片均可）。

      - 方法与步骤

将插片插入笔套与笔夹夹珠之间，放置10 min后取下插片，检查笔套与笔夹夹珠之间应无缝隙。

    - 镀层耐腐蚀性试验

      - 试验器具

a）水浴锅

b）分辨力不低于1℃的温度计；

c）容量为500 mL的烧杯；

d）容量为500 mL的量筒。

      - 试剂

a）盐酸（GB/T 622-2006）；

b）无水乙醇（GB/T 678-2002）。

      - 方法与步骤

        - 将盐酸和蒸馏水按1：2的比例充分混和作为试验溶液；

        - 用量筒取上述试验溶液250 mL，盛于500 mL的烧杯内，然后置于（25±2）℃有恒温装置的水浴锅内；

        - 用脱脂药棉蘸乙醇擦拭试件，除去表面油脂，并自然干燥；

        - 将试件全部浸入试验溶液中，并保持至表2规定的时间；

从试验溶液中取出试件，洗净，目测试件应不露出基体（不含商标、线脚、切口处）。

    - 耐冲击性试验

      - 试验器具

厚度为30 mm的杉木板。

      - 方法与步骤

        - 在地上放置30 mm厚的杉木板；

        - 活动式试笔应处于复位状态（固定式试笔应套上笔套），使试笔轴线与板面保持平行，从离木板1 m高度处向板面自由落下；检查试笔，应书写正常，无断线现象；零部件应无开裂、变形、脱落。

    - 外观试验

在200 lx～250 lx光照度下进行目测。

    - 可迁移元素和笔套安全试验

可迁移元素含量和笔套安全试验分别按GB 21027-2007中4.1和4.6的规定进行。

  - 检验规则

    - 检验分类

考试用圆珠笔的检验分型式检验和出厂检验。

    - 型式检验

      - 出现下列情况之一时，一般应进行型式检验：

a）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b）正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c）正常生产时，应每年进行一次的型式检验1）；

d）停产三个月或三个月以上后，恢复生产时；

e）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f）国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

      - 型式检验时，应从产品中随机抽取40个以上样品作为供验样本，取其中20个样品作为检验样本，并按第5章所列全部项目逐项检验。检验合格率按单项计算。可迁移元素含量和笔套安全检验应一次合格。各检验项目中，初写性能、书写性能、出芯机构灵活性、耐水性、耐光性、耐擦性、耐乙醇性、耐盐酸性、耐氨水性、耐漂白性为100%，其它项目的合格率为90%。

型式检验不合格，应分析原因，找出问题并落实措施，重新进行型式检验。若再次型式检验不合格，产品停止出厂；待解决问题，型式检验合格后，方可恢复出厂。

    - 出厂检验

      - 出厂检验批由同一型号的产品当日生产量组成。

      - 出厂检验按GB/T 2828.1-2003执行。

      - 出厂检验的项目、不合格分类、试验方法、抽样方案类型、检验水平（IL）、接收质量限（AQL）按表3规定。

| 检测项目 | 不合格分类 | 试验方法 | 抽样方案类型 | 检验水平 （IL） | 接收质量限 （AQL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初写性能 | A | 5.1 | 一次 | S-4 | 0.65 |
| 出芯机构灵活性 |  | 5.16 |  |  | 0.65 |
| 外观 |  | 5.21 |  |  | 0.65 |
| 金属笔夹弹性 | B | 5.18 |  | S-3 | 4.0 |

      - 批质量的判定：

批质量的判定根据GB/T 2828.1-2003按单项不合格品百分数表示。只有当产品同时达到A、B类规定的接收质量限时，该检验批才能判为合格。

      - 检验后的处置：

a）合格产品应附有产品合格证；

b）出厂检验不合格批，应退回生产部门进行100%的整理和返工，整理和返工后可再次提交检验，对再次提交批应采用相应的加严检验抽样方案。若再次提交批仍不合格，则该批产品不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存

    - 标志

      - 每支考试用圆珠笔应有如下标志：

a）制造厂名或其简称或注册商标；

b）产品型号；

c）球珠直径；

d）“考试用笔”标志。

    - 包装

      - 考试用圆珠笔包装盒上应有产品名称及商标、型号、执行标准编号、生产日期、支数及制造厂名、厂址。包装盒内应附有产品合格证。

      - 包装箱上应有产品名称及商标、型号、执行标准编号、制造厂名、厂址、重量、体积、内装产品数量、出厂日期等标志。各种标志应明显清晰。包装箱上的图示标志应符合GB/T 191-2000和GB/T 6388-1986的规定。

      - 运输包装的包装材料应适应长途运输的需要。

    - 运输

成品在运输过程中，严禁日晒雨淋并防止与有机物气体接触。

    - 贮存

      - 考试用圆珠笔应贮存于干燥并通风良好的仓库中，贮存温度0℃～40℃，相对湿度不大于80%。

      - 考试用圆珠笔保质期：

a）油墨圆珠笔自生产日期起为二年；

b）水性圆珠笔和中性圆珠笔自生产日期起为一年。

1	） 可迁移元素含量和笔套安全的型式检验周期一般应不超过二年。